# Инструкция по меню и управлению (telfer-control-system)

Эта инструкция описывает, **за что отвечает каждый пункт меню**, как заходить в редактирование, как калибровать зоны и как запускать автоматический цикл.

---

## 1) Органы управления

### 1.1 Клавиатура (4×4)

$$

1  2  3  A

4  5  6  B

7  8  9  C

*  0  #  D

$$

- **A** — *Enter / Select / Edit*

В меню: открыть пункт / выполнить действие.

В режиме редактирования: **выйти из редактирования** (закончить правку значения).

- **B** — *Back* (шаг назад)

Из подменю → в главное меню. Из главного меню → на экран STATUS.

- **2 / 8** — навигация по спискам

**2** = вверх, **8** = вниз.

В режиме редактирования **2/8** меняют значение (уменьшить/увеличить).

- **C** — быстрый переход на **STATUS** (домой) из любого места.

- **D** — **STOP** (аварийная остановка / сброс команд движения).

- **0** — спец-функции:

- на **STATUS**: переключить вид статуса (компактный/расширенный);

- в  **MANUAL**: включить/выключить **SYNC** (одновременное горизонтальное движение) коротким удержанием.

### 1.2 Управление приводами в ручном режиме (MANUAL)

H1 V1 - Тельфер1

H2 V2 - Тельфер2

В MANUAL используются кнопки:

- **H1**: `4` (влево/назад) и `6` (вправо/вперёд)

- **H2**: `1` (влево/назад) и `3` (вправо/вперёд)

- **V1**: `7` (вверх) и `9` (вниз)

- **V2**: `*` (вверх) и `#` (вниз)

- **SYNC**: коротко удержать `0` → **SYNC ON/OFF**

- при **SYNC ON**: `2` = оба тельфера **назад/влево**, `8` = оба тельфера **вперёд/вправо**

- **B** — назад (в меню), **D** — стоп

> Примечание: направления «вперёд/назад» соответствуют принятому в прошивке направлению оси H.

---

## 2) Общие правила работы с меню

### 2.1 Экран STATUS — главный экран

- Это «домой». Отсюда проще всего контролировать датчики и связь с частотниками.

- **A** на STATUS → открыть главное меню.

- **0** на STATUS → переключить вид статуса: **компактный / расширенный**.

- В **компактном** статусе можно **удерживать `5`**, чтобы временно показать **Set**-частоты (команда), а не **Run**-частоты (факт).

### 2.2 Навигация по меню

- **2/8** — вверх/вниз по пунктам.

- **A** — открыть/выполнить пункт.

- **B** — назад.

- **C** — сразу на STATUS.

### 2.3 Режим редактирования (EDIT)

Часть пунктов — редактируемые (числа/выбор). Логика одинаковая во всех меню:

1) Выделите пункт (2/8).

2) Нажмите **A** → включится **EDIT**.

3) Изменяйте значение **2/8**.

4) Нажмите **A** ещё раз → **выйти из EDIT** и вернуться к меню.

---

## 3) STATUS: что показывается на экране

Экран статуса показывает:

- **Mode**: `STOP / MANUAL / AUTO`

- **S#**    — активный слот программы (например `S1`)

- **ERR**   — ошибка (по требованию всегда отображается, даже если «нет ошибки»)

- **X1/X2** — лазерные датчики (мм)

- **H1/H2** — ультразвуковые датчики высоты (мм)

- Частоты приводов:

- в компактном виде — обычно **RUN** (фактическая),

- при удержании `5` — **SET** (заданная),

- в расширенном виде — есть **обе строки**: `R ...` и `S ...`

- Может показываться доп. телеметрия (например напряжение DC-шины), если включено в прошивке.

Если по датчику/приводу нет связи — на статусе отображаются нули или прочерки (зависит от типа поля).

---

## 4) Главное меню (MENU)

Пункты:

1. **Back**     — вернуться на STATUS

2. **AUTO**     — меню автоматического режима

3. **MANUAL**   — ручное управление

4. **PROGRAMS** — слоты, количество зон, порядок обхода

5. **CALIB**    — калибровка зон и базовых точек

6. **SETTINGS** — общие настройки (допуски/скорости/тайминги)

7. **SERVICE**  — сервисные операции (сброс/сохранение)

---

## 5) MANUAL (ручной режим)

### 5.1 Назначение

Ручной режим используется для:

- перемещения тельферов в нужные позиции для калибровки;

- ручного перемещения/проверок без авто-цикла;

- проверки датчиков/концевиков/связи.

### 5.2 Управление

См. раздел **1.2** (клавиши H1/H2/V1/V2 и SYNC).

### 5.3 SYNC (одновременное горизонтальное перемещение)

- **Коротко удержать `0`** → SYNC ON/OFF.

- При ON: `2/8` двигают **оба** горизонтальных тельфера синхронно.

- При OFF: горизонтальные оси управляются раздельно (H1 — 4/6, H2 — 1/3).

---

## 6) AUTO (автоматический режим)

Меню AUTO:

1. **Back** — в главное меню

2. **Start** — запустить автоматический цикл

3. **Pause/Res** — пауза/продолжить

4. **Stop** — остановить автоматический цикл

5. **Home** — перейти в Home (домой) по алгоритму

### 6.1 Что делает AUTO (логика цикла)

Автоматический цикл для каждой зоны (в порядке `order[]`) выполняет примерно так:

1) Поднять в **travel height** (транспортная высота — из SETTINGS → `Save TRAVEL`).

2) Поехать по горизонтали к **X зоны** (из CALIB → `Save X`).

3) Опустить «низкую» сторону на **tilt step** (для слива/наклона), затем подождать **step wait**.

4) Опуститься на **целевые высоты зоны** (из CALIB → `Save H`) и выдержать **dip time**.

5) Поднять «низкую» сторону обратно (снять наклон) и подождать **drip wait** (из SETTINGS).

6) Подняться на транспортную высоту и перейти к следующей зоне.

Переход **Home** (домой) обычно:

- подняться на travel height → поехать к **home X** (из SETTINGS → `Save HOME X`).

> Важно: точность позиционирования зависит от **допусков** (H tol / V tol) и корректно откалиброванных значений.

---

## 7) PROGRAMS (слоты/зоны/порядок)

Меню PROGRAMS:

1. **Back**

2. **Slot (select)** — выбрать слот (S1…S10). Справа показывается выбранный слот и активный: `Sx Ay`.

3. **Load slot** — загрузить выбранный слот в память и сделать его **активным**.

4. **Save slot** — сохранить текущую программу в выбранный слот и сделать его **активным**.

5. **Copy active** — скопировать **сохранённый** активный слот → в выбранный слот.

6. **Zones (count)** — количество зон в программе (1…MAX_ZONES).

7. **Order step** — номер шага (какой «проход» настраиваем).

8. **Order zone** — какую зону посещать на выбранном шаге.

### 7.1 Как работать со слотами

- **Active slot** — слот, по которому работает AUTO.

- **Slot (select)** — просто выбор «целевого» слота для операций.

- **Load slot** — берёт программу из EEPROM выбранного слота и делает её активной.

- **Save slot** — сохраняет текущую программу (то, что в RAM после калибровки/правок) в EEPROM выбранного слота и делает его активным.

- **Copy active** — копирует EEPROM-слот *active* → в EEPROM-слот *selected*.

> Практика: после калибровки зон (CALIB) -> зайти в PROGRAMS и выполнить **Save slot**, чтобы изменения сохранились.

### 7.2 Количество зон

`Zones (count)` задаёт сколько зон используется в программе.

Если увеличиваете количество зон — новые зоны по умолчанию включаются и порядок становится 1..N.

### 7.3 Порядок обхода (Order)

Порядок задаётся парой пунктов:

- `Order step` — выбираете номер шага (0..N-1; на экране показывается как 1..N)

- `Order zone` — назначаете, какая зона будет выполнена на этом шаге

Пример: порядок **2 → 1 → 3** (при 3 зонах):

- `Order step` = 1 → `Order zone` = 2

- `Order step` = 2 → `Order zone` = 1

- `Order step` = 3 → `Order zone` = 3

---

## 8) CALIB (калибровка)

Меню CALIB:

1. **Back**

2. **Zone (select)**  — выбираем номер зоны для калибровки (Z1…).

3. **Zone on/off**    — включить/выключить зону.

4. **Save X (laser)** — сохранить текущие X1/X2 (лазеры) как X-позицию зоны.

5. **Save H (ultra)** — сохранить текущие H1/H2 (ультразвук) как целевую высоту зоны.

6. **Dip time**       — время удержания внизу в зоне (мс).

7. **Tilt step**      — величина «наклона» (мм), на сколько опускать одну сторону для слива.

8. **Step wait**      — пауза после наклона (мс).

9. **Save HOME X**    — сохранить текущие X1/X2 как «дом» (home).

10. **Save TRAVEL**   — сохранить текущие H1/H2 как «транспортную высоту».

### 8.1 Рекомендуемая процедура калибровки зоны

1) Перейдите в **MANUAL**, поставьте тельферы в нужную **горизонтальную** позицию зоны.

2) Откройте **CALIB** → `Zone (select)` выберите нужную зону.

3) Нажмите **Save X (laser)** → в эту зону запишутся текущие X1/X2.

4) В **MANUAL** опустите/поднимите V1/V2 в требуемую рабочую высоту (погружение).

5) Нажмите **Save H (ultra)** → в эту зону запишутся текущие H1/H2.

6) При необходимости отредактируйте `Dip time / Tilt step / Step wait`.

7) Убедитесь, что `Zone on/off` = ON.

8) Перейдите в **PROGRAMS** и выполните **Save slot**, чтобы сохранить изменения.

### 8.2 Калибровка HOME и TRAVEL

- **Save HOME X**: в MANUAL поставьте тельферы в «домашнее» X-положение, затем нажмите пункт.

Значения сохраняются в SETTINGS.

- **Save TRAVEL**: в MANUAL выставьте безопасную транспортную высоту (оба тельфера), затем нажмите пункт.

Значения сохраняются в SETTINGS.

---

## 9) SETTINGS (общие настройки)

Меню SETTINGS:

1. **Back**

2. **H tol (mm)** — допуск по горизонтали (мм). Чем меньше, тем точнее, но тем «дольше подгоняет».

3. **V tol (mm)** — допуск по вертикали (мм).

4. **H speed (%)** — базовая скорость по горизонтали (в %).

5. **V speed (%)** — базовая скорость по вертикали (в %).

6. **Tilt spd (%)** — скорость выполнения наклона.

7. **Drip wait (ms)** — пауза «дать стечь» после подъёма из зоны.

8. **Manual H-sync** — включать ли SYNC по умолчанию при входе в MANUAL.

> Изменения SETTINGS сохраняются после выхода (в зависимости от логики прошивки) либо через SERVICE → Save all.

> HOME/TRAVEL сохраняются сразу при нажатии `Save HOME X` / `Save TRAVEL`.

---

## 10) SERVICE (сервис)

Меню SERVICE:

1. **Back**

2. **Factory reset** — сброс настроек и программ к заводским значениям (осторожно!).

3. **Save all** — сохранить настройки + активный слот программы в память.

---

## 11) Типовые сценарии

### 11.1 «Быстрый старт» авто-цикла

1) На STATUS убедитесь, что датчики читаются, частотники в связи, ошибок нет.

2) PROGRAMS: загрузите нужный слот (**Load slot**) или выберите активный.

3) SETTINGS: проверьте допуски и скорости, TRAVEL/HOME должны быть откалиброваны.

4) CALIB: проверьте что зоны включены и имеют сохранённые X/H.

5) AUTO: **Start**.

### 11.2 Создание новой программы «с нуля»

1) PROGRAMS: выберите свободный слот → **Load slot** (или просто сделайте его активным через Save slot после калибровки).

2) CALIB: для каждой зоны выполните `Save X` и `Save H`.

3) PROGRAMS: задайте `Zones (count)` и `Order ...` порядок.

4) PROGRAMS: **Save slot** (зафиксировать всё в EEPROM).

---

## 12) Подсказки по диагностике

- Если на STATUS видите нули/прочерки по приводам — проверьте питание 5V/проводку RS-485/адреса/параметры Modbus.

- Если в AUTO «не попадает» в точку — увеличьте допуски `H tol / V tol`, потом можно уменьшать.

- Если на экране появлялись наложения текста — это обычно связано с частичными перерисовками или слишком плотной версткой. В текущей версии меню рисуется постранично, наложения быть не должно.